Chipsatz intern c't 12/94, 327, as

------------------------------------------------

SiS471.cfg    Chipsatz-Daten f�r SiS 85C471

ctchipz.exe   V 3.0 Ausleseprogramm

Konfigurationsdatei zum Auslesen der

aktuellen Konfiguration des SiS471-Chipsatzes mit Hilfe des

Programmes ctchipz (erweiterte Fassung von Chip aus c't 3/93).

SiS471.CFG ist eine reine Text-Datei, die Chipsatz-M�glichkeiten

kann man also auch mit einem Textprogramm/Editor anzeigen lassen.

ctChipz liest die aktuelle Chipsatz-Konfiguration aus und zeigt sie

gem�� der als Parameter zu �bergebenen .CFG-Datei an, die alle

Chipsatz-Daten in �bersichtlicher Tabellenform enth�lt.

Jede .CFG-Datei hat f�r jeden Chip zun�chst die Eintr�ge:

INDEXPORT=xx

DATENPORT=yy

damit ctChipz wei�, auf welche Ports es zugreifen mu�.

Mit INDEX=ii wird der Index festgelegt und mit BIT=b

das jeweilige Bit zum zuletzt definierten Index. Geh�ren mehrere

Bits zusammen, so stehen sie direkt hintereinander, also etwa

BIT=10 f�r Bit 1 und Bit 0. Ab der darauffolgenden Zeile

folgen f�r alle Bitmuster die Bedeutungen.'x' dient dabei als

Joker (bzw. don't care). Strings hinter einem Beistrich sind

Kommentar und werden angezeigt aber nicht ausgewertet. Beispiel:

;***********************************************************************

NAME=SiS471 ;SiS85C471 Single Chip in Datei SiS471.CFG

;***********************************************************************

INDEXPORT=28h

DATENPORT=24h

Um sich etwas Arbeit zu sparen, kann man die Dauerbrennner

0=Disable

1=enable

(oder umgekehrt) auch an Anfang des Kommentars mit 0/1 bzw. 1/0

deklarieren also :

BIT=5   ;0/1 Data Pipeline

ist gleichbedeutend mit

BIT=5   ;Data Pipeline

0=Disable

1=Enable

Die gew�nschte Chipdatei mu� man als Parameter beim

Aufruf von ctChipz mitangeben, z.B.

ctChipz SiS471

oder man deklariert eine Environment-Variable "CHIPSET", z.B:

set Chipset=d:\chipset\sis471.cfg

Dann reicht der Aufruf von ctchipz allein. Mit

ctchipz lassen sich auch batch-gerecht die

Chips�tze setzen (index und Wert in Hex)

@h8 = ctchipz [dateiname] /index Wert > nul

Die neue Version 3.0 bietet dazu noch einige

Vereinfachungen. Den Wert kann man auch bin�r

(Kennung %) mit don't care eingeben:

@h8 = ctchipz /51 %xxxxxx10

Dann bleiben die ersten sechs Bits unver�ndert und

nur die letzen beiden werden neu gesetzt.

Weiterhin kennt ctchipz V3.0 auch Makros, die man

hinter der Portdeklaration irgendwo in der

Konfigurationsdatei definieren kann. Wie das

aussieht zeigen die vordefinierten Makros; so

schaltet

@h8 = ctchipz /FASTEST

auf schnellste Betriebsart (CHIPSET im Environment

gesetzt!). Besondere Bedeutung haben dabei die

Makros L2ON und L2OFF, mit denen der externe Cache

ein- und ausgeschaltet werden kann.

In der DOS-BOX von Windows ist die Zuverl�ssigkeit der

F�llroutinen nicht sichergestellt, man sollte dann

die Finger davon lassen.

Da der F�llbereich die doppelte Cache-Gr��e

betragen mu�, ist bei Caches gr��er 256KB der

normale Haupspeicherbereich nicht mehr

ausreichend. Man kann ctchipz mit einem zweiten

Parameter /L dann anweisen, auf F�llroutinen im

"erweiterten Modus" (Real-Modus mit 4GB Segmenten)

zur�ckzugreifen, welcher sich grunds�tzlich nicht

mit dem virtuellen Modus vertr�gt.

@h8 = ctchipz /DIRTY /L

Insgesamt sind folgende Makros eingebunden:

L2ON     # schaltet L2-Cache ein

L2OFF    # schaltet L2-Cache aus

L2WB     # L2-Cache auf Write Back

L2WT     # L2-Cache auf Write Through

DIRTY    # Bit 7 vom Tag-SRAM wird Dirty Tag

EXTDIRTY # benutzt Dirty-SRAM, falls da

ALLDIRTY # immer Dirty

FASTEST  # schnellste Einstellung Cache/SRAM

FASTER   # mittlere

SLOWER   # m��ige

SLOWEST  # lahme

Achtung, alle �nderungen gehen beim Booten wieder verloren!

Dauerhafte Konfigurationen lassen sich nur mit einem

CMOS-Setup-Programm erreichen (ROM-Setup oder Shareware-Programm

AMIsetup).