Programm zum Praxistip "Enterhaken f�r die Maus", c't 1/95, S. 216, ad

----------------------------------------------------------------------

In vielen Notebooks wird das eingebaute Zeigeger�t direkt vom BIOS unter-

st�tzt. Ein Maustreiber erkennt in diesem Fall den Software-Interrupt der

Mausfunktion als initialisiert und verweigert die Arbeit. CLRMAUS.EXE ruft

man mit einem Parameter zwischen 1 und 4 auf, es testet dann, ob am

entsprechenden COM-Port eine Maus angeschlossen ist. Da diese Erkennung

vom Fabrikat der Maus abh�ngig ist, funktioniert sie nur in Einzelf�llen.

Andernfalls ruft man CLRMAUS.EXE ohne Paramter auf, und hat dann 5 Sekunden

Zeit, um eine Abfrage zu beantworten (Serielle Maus aktivieren J/N?).

Ist eine Maus vorhanden oder wird die Abfrage bejaht, dann setzt CLRMAUS.EXE

den Software-Interrupt der Mausfunktion auf eine R�cksprungadresse, die es

zuvor im BIOS aufgesp�rt hat. Dann erkennt ein Maustreiber, da� keine Maus

installiert ist und nimmt klaglos die Arbeit auf. CLRMAUS.EXE mu� vor dem

Maustreiber in der AUTOEXEC.BAT gestartet werden.

Achtung: Das Programm funktioniert nicht bei eingebauten Trackballs, die

der Maustreiber vor der seriellen Maus interne PS/2-Maus erkennt

(Logitech, bestimmte Versionen des Logitech-Treibers erkennen die

serielle Maus zuerst).

CLRMAUS.PAS - Quelltext in Turbo Pascal 6.0

CLRMAUS.EXE - das ausf�hrbare Programm

Paramter: "1", "2", "3", "4" damit das Programm den entspr. COM-Port pr�ft

keiner: das Programm fragt nach

Installation: Vor dem maustreiber in der "autoexec.bat"

Belegt kein RAM