Rasanter Gehilfe

Programmierung des Grafikbeschleunigers ET4000/W32, Teile 1 und 2

c't 7/94, S. 190 und c't 8/94, S. 240

-----------------------------------------------------------------

Weitere Programme:

W32ACL_P.ASM  Assemblerlisting der Prozeduren

W32ACL_P.OBJ  wie vor, aber assembliert

W32ACL_P.PAS  UNIT f�r TP

ACL_P.PAS     Testprogramm f�r die Prozeduren

ACL_P.EXE     lauff�higes Programm

Der Grafikbeschleuniger ET4000/W32 existiert in verschiedenen Versionen,

die sich stark in ihren Eigenschaften unterscheiden.

Die interne Versionsnummer kann man z.B. nach der in c't 7/94 S.196

beschriebenen Methode auslesen. Das Datenbuch zum W32p (Revision 1993 A/B vom

10/5/93) gibt folgenden Zusammenhang zwischen Versionsnummer und W32-Typ an:

Vers.   Typ

0000    W32

0001    W32i

0010    W32p Revision A

0011    Reserviert

0101    W32p Not Revision A

Der z.B. in der Hercules Dynamite Model 902 enthaltene W32p-Chip mit der

Revisions-Nr 6 ist im erw�hnten Datenbuch nicht enthalten.

Beim �bergang vom W32 zum W32i gehen die F�higkeiten Bildschirmteile zu zoomen,

im Textmodus einen Grafikcursor und Grafikfenster in Textbildschirme einblenden

zu k�nnen, verloren. (Verkannter K�nstler, c't 2/94 S.192)

Als Entsch�digung greift der W32i im Interleavemodus auf das Video-DRAM zu,

wodurch sich eine Leistungssteigerung ergibt.

Nach dem �bergang vom W32i zum W32p kann u.A. die CPU trotz geeignetem

RoutingControl dem Beschleuniger nicht mehr die L�nge eines Geradenst�ckes

mitteilen. Als Folge davon f�hren die in c't 8/94 S.242 (Rasanter Gehilfe)

angegebenen Prozeduren PutHliCPU und PutLine zum Steckenbleiben des Rechners.

Als Ausgleich kann der W32p selbstst�ndig beliebig geneigte Geraden zeichnen,

so da� die fehlende Eigenschaft entbehrlich ist.

Es existieren noch eine F�lle weiterer Unterschiede zwischen W32i und W32p

und bei letzteren zwischen Revision A (Vers. 2) und Nicht A (Vers.5), die

bis hin zu v�lliger Neubelegung von Registern reichen.

Die aufgef�hrten Programme sind �berarbeitete Versionen der in c't 8/94

abgedruckten. Sie laufen ausschlie�lich auf dem Chip ET4000/W32p, also nicht

auf den Chips mit den Namen W32, W32i und W32p ungleich Version 2.0.